# ネットワーク試験設計書

オンプレミス AWS Azure 対応

本書は設計要件を試験観点・試験環境・合否基準へ展開する雛形です。詳細な試験手順と結果は試験項目表に記録し、本書と同じ要件ID・試験IDを使用します。

| 文書情報 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 案件名 | {{PROJECT_NAME}} |
| 案件ID と 文書ID | {{PROJECT_ID}} / NWD-TESTPLAN |
| 文書版 と 共通データ版 | {{DOCUMENT_REVISION}} / {{MODEL_REVISION}} |
| 作成日 と 基準日 | {{CREATED_DATE}} / {{BASELINE_DATE}} |
| 作成者 レビュー者 承認者 | {{AUTHOR}} / {{REVIEWER}} / {{APPROVER}} |
| 適用パターン と 対象環境 | {{PATTERN_SCOPE}} / {{CLOUD_SCOPE}} |
| 文書状態 と 情報区分 | {{DOCUMENT_STATUS}} / {{CLASSIFICATION}} |

## 記入方法

P01はオンプレミス新規構築、P02はオンプレミス機器更改、P03はセンターのクラウド移行に伴う各拠点接続です。拠点・機器・移行単位ごとに複数パターンを併用できます。AWSとAzureは必要な方を選び、両方を利用する場合も区別して記入します。

二重波括弧の欄を置き換え、表の行は必要に応じて追加してください。未確定は「未確定」と課題ID、対象外は理由を記載します。数値0・falseは空欄と区別します。記入例は案件の確定値として流用しません。

章番号を維持し、対象外の章には理由を残します。REQは案件要件、DEVは機器、NETはネットワーク、PARはパラメータ、TCは試験、MIGは移行手順のIDです。人の承認は対象版の記録と紐付けます。

# 1 試験範囲と管理

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 目的と受入条件 | 業務と技術の受入条件、REQ-ID、試験完了で確認したい事項。 | {{T01_01}} |
| 対象とパターン | P01/P02/P03、拠点、DEV-ID、AWS/Azure、対象版。 | {{T01_02}} |
| 対象外 | 実施しない試験、理由、代替証跡、残存リスクと承認。 | {{T01_03}} |
| 試験レベル | 単体、結合、総合、障害、性能、セキュリティ、移行リハーサル。 | {{T01_04}} |
| 参照文書 | 設計書、パラメータ、Config、構成図、移行計画、公式根拠の版。 | {{T01_05}} |
| 役割と承認 | 実施者、立会、業務確認、障害判断、試験終了の承認。 | {{T01_06}} |
| 変更管理 | 変更内容、再試験範囲、試験ID、旧結果の扱い。 | {{T01_07}} |

# 2 試験環境と事前条件

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 構成と接続 | 試験図ID、実機/仮想/模擬機、回線、クラウド接続、測定点。 | {{T02_01}} |
| 本番との差異 | 型式/OS/SKU/台数/帯域/機能/経路の差異と結果への影響。 | {{T02_02}} |
| 環境準備 | 機器Config、IaC、ライセンス、アカウント参照、試験データ。 | {{T02_03}} |
| 時刻と証跡 | NTP、timezone、ログ取得点、命名、時刻粒度、保存先。 | {{T02_04}} |
| 依存サービス | DNS、RADIUS/AD/PKI、監視、外部接続、テスト用端末。 | {{T02_05}} |
| 実施条件 | 回線開通、設計確定、バックアップ、監視通知、関係者の待機。 | {{T02_06}} |
| 保護と費用 | 試験対象の分離、実業務影響、負荷上限、クラウド費用、削除確認。 | {{T02_07}} |

# 3 試験観点と要件対応

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 基本通信 | VLAN/VRF、gateway、ルート、許可通信、拒否通信、NAT、QoS。 | {{T03_01}} |
| 拠点とクラウド | 全拠点の主副経路、AWS/Azure側の戻り経路、private/public境界。 | {{T03_02}} |
| 認証と無線 | 端末802.1X、管理者AAA、EAP、証明書、guest、ローミング。 | {{T03_03}} |
| 名前解決 | オンプレ/クラウド双方、private名、逆引き、転送、TTL変更。 | {{T03_04}} |
| 監視と運用 | アラート、ログ、時刻、Config取得、復元、管理経路、権限。 | {{T03_05}} |
| 異常と拒否 | 未許可通信、無効証明書、不正認証、管理接続拒否。 | {{T03_06}} |
| 要件追跡 | REQ-ID、TC-ID、対象、観点、試験設計節、未対応理由。 | {{T03_07}} |

# 4 性能と障害及び復旧

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 性能測定 | 帯域/遅延/損失/同時接続、方向、payload、暗号化・検査条件、継続時間。 | {{T04_01}} |
| 閾値と単位 | REQ-IDの閾値、ms/Mbps/%等の単位、許容揺らぎ、測定回数。 | {{T04_02}} |
| 障害注入 | 回線、機器、電源、トンネル、経路、認証先、DNSの停止方法と対象。 | {{T04_03}} |
| 切替判定 | 検出開始点、通信停止時間、経路収束、session影響、ログ/アラート。 | {{T04_04}} |
| WAN断の認証 | 新規認証・既存session・管理者ログイン・fallback・復旧の期待動作。 | {{T04_05}} |
| 復旧試験 | 復旧手順、主系復帰/非復帰方針、経路対称性、再認証、再発防止。 | {{T04_06}} |
| 停止条件 | 想定外影響、負荷、誤経路、復旧不能、費用上限等の中断基準。 | {{T04_07}} |

# 5 パターン別の追加試験

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| P01 初期構築 | 初期状態から起動、全port/PoE、回線開通、運用引渡し。 | {{T05_01}} |
| P02 新旧差分 | 継承設定と変更設定、機能互換、対向影響、管理経路、新旧性能。 | {{T05_02}} |
| P02 切替と戻し | ARP/MAC/STP/経路、旧機器復帰、設定復元、配線の戻し。 | {{T05_03}} |
| P03 AWS | VPN/DX等の主副、TGW/VPC経路、SG/NACL、Endpoint、DNS/認証。 | {{T05_04}} |
| P03 Azure | VPN/ExpressRoute等の主副、VNet/UDR/peering、NSG/Firewall、Private DNS。 | {{T05_05}} |
| P03 移行中 | 一部拠点だけ切替、残置業務、旧認証/DNS参照、新旧併存。 | {{T05_06}} |
| P03 切戻し | ネットワーク復旧に加え、業務データと認証変更の可逆性を担当者と確認。 | {{T05_07}} |

# 6 実施手順と結果管理

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 実施順 | 単体→結合→障害/性能→移行リハーサルの依存と並行条件。 | {{T06_01}} |
| 項目表との対応 | TC-ID、前提、手順、期待値、閾値、単位、取得証跡を一意にする。 | {{T06_02}} |
| 実績記録 | RUN-ID、TC-ID、対象版、日時、実施者、実測、判定、証跡。 | {{T06_03}} |
| 不適合処置 | ISS-ID、影響、原因、修正内容、再試験範囲、最新RUN-ID。 | {{T06_04}} |
| 再試験 | 以前の実績を上書きせず、新しいRUN-IDを発行。最終採用を明記。 | {{T06_05}} |
| 対象外と未実施 | 未判定・対象外・未実施を合格から分離。対象外は理由と確認記録。 | {{T06_06}} |
| 証跡取扱い | 認証情報を除去し、取得元・時刻・コマンド/測定方法を残す。 | {{T06_07}} |

# 7 終了判定と残課題

記入欄を埋め、試験項目表の対応するTC-ID・REQ-ID・証跡へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 開始判定 | 環境準備、設計版、バックアップ、実施条件、関係者待機が揃ったか。 | {{T07_01}} |
| 終了判定 | 必須試験実施、重大不適合処置、必要な再試験、証跡の取得状況。 | {{T07_02}} |
| 網羅性 | 全must要件の試験対応、未測定観点、対象外の理由。 | {{T07_03}} |
| 残課題 | ISS-ID、対応者、期限、業務影響、次工程への制約。 | {{T07_04}} |
| 人の承認 | 承認対象の設計/Config/試験結果版、承認者、日時、記録ID。 | {{T07_05}} |
| 後処理 | 試験アカウント・負荷設定・暫定経路・クラウドリソースの除去確認。 | {{T07_06}} |
| 引継ぎ | 移行設計書へ渡す制約、切戻し実測時間、運用の注意点。 | {{T07_07}} |