# ネットワーク設計書

オンプレミス AWS Azure 対応

本書はネットワークの基本方針と詳細設計を定義する雛形です。オンプレミス設備とクラウド接続を一つの要件体系で扱い、パラメータ・Config・試験・移行への引継ぎ内容を明確にします。

| 文書情報 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 案件名 | {{PROJECT_NAME}} |
| 案件ID と 文書ID | {{PROJECT_ID}} / NWD-DESIGN |
| 文書版 と 共通データ版 | {{DOCUMENT_REVISION}} / {{MODEL_REVISION}} |
| 作成日 と 基準日 | {{CREATED_DATE}} / {{BASELINE_DATE}} |
| 作成者 レビュー者 承認者 | {{AUTHOR}} / {{REVIEWER}} / {{APPROVER}} |
| 適用パターン と 対象環境 | {{PATTERN_SCOPE}} / {{CLOUD_SCOPE}} |
| 文書状態 と 情報区分 | {{DOCUMENT_STATUS}} / {{CLASSIFICATION}} |

## 記入方法

P01はオンプレミス新規構築、P02はオンプレミス機器更改、P03はセンターのクラウド移行に伴う各拠点接続です。拠点・機器・移行単位ごとに複数パターンを併用できます。AWSとAzureは必要な方を選び、両方を利用する場合も区別して記入します。

二重波括弧の欄を置き換え、表の行は必要に応じて追加してください。未確定は「未確定」と課題ID、対象外は理由を記載します。数値0・falseは空欄と区別します。記入例は案件の確定値として流用しません。

章番号を維持し、対象外の章には理由を残します。REQは案件要件、DEVは機器、NETはネットワーク、PARはパラメータ、TCは試験、MIGは移行手順のIDです。人の承認は対象版の記録と紐付けます。

# 1 適用範囲と文書管理

対象を拠点・システム・工程単位で区切り、適用パターンを決めます。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 目的と成功条件 | 業務課題、今回改善する点、業務担当が確認する受入条件。 | {{D01_01}} |
| 適用範囲 | SITE-ID、DEV-ID、システム、AWS/Azureの対象、作業責任境界。 | {{D01_02}} |
| 対象外 | アプリ改修、サーバ移行、利用者端末等の対象外と依存先の担当。 | {{D01_03}} |
| 適用パターン | P01/P02/P03を対象単位に割当。P03では残置センターの有無も記録。 | {{D01_04}} |
| 成果物構成 | 文書ID、パラメータ版、構成図ID、Config版、試験・移行文書ID。 | {{D01_05}} |
| 参照資料 | SRC-ID、ファイル名/URL、版、日付、該当頁・シート・セル。 | {{D01_06}} |
| 改版履歴 | 版、変更日、変更箇所、理由、変更者、影響する下流成果物。 | {{D01_07}} |
| レビューと承認 | 対象版、指摘ID、処置、レビュー者、承認記録ID。 | {{D01_08}} |

# 2 要件と設計判断

要件の確定内容と、設計者が提案する内容を分けます。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 要件一覧 | REQ-ID、要求、優先度、受入条件、出典、状態、担当。 | {{D02_01}} |
| 非機能要件 | 可用性、許容停止、遅延/損失/帯域、端末数、成長期間、保守時間。 | {{D02_02}} |
| 制約 | 予算、納期、許可機種、回線、設置、保守、クラウド利用範囲。 | {{D02_03}} |
| 比較検討 | 案ID、構成、利点、制約、費用算定前提、採否と理由。 | {{D02_04}} |
| 採用方針 | REQ-IDと設計項目の対応、採用理由、影響、承認要否。 | {{D02_05}} |
| 未決事項 | ISS-ID、必要情報、影響範囲、担当、期限、解消条件。 | {{D02_06}} |
| 追跡対応 | REQ-ID → 設計章 → PAR-ID/DEV-ID → Configファイル → TC-ID → MIG-ID。 | {{D02_07}} |

記入例: REQ-DEMO-0001「WAN断でも必要な端末認証を継続」→ 認証の障害時動作を比較 → TC-AUTH-002で測定。方式・閾値は案件で決定する。

# 3 全体構成と責任分界

現行、移行中、移行後の構成を区別し、往復の通信経路を確認します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 現行構成 | 拠点一覧、WAN/閉域網/IPsec、センター依存、外部接続、現行図ID。 | {{D03_01}} |
| 目標構成 | 拠点・オンプレ残置・AWS/Azureの配置、目標図ID。 | {{D03_02}} |
| 移行中構成 | 並行稼働する新旧経路、暫定NAT/経路、解除条件、移行中図ID。 | {{D03_03}} |
| 接続方式 | 拠点から直接クラウド/センター集約/両者併用を比較し採用理由を記載。 | {{D03_04}} |
| 責任分界 | 自社、顧客、回線業者、クラウド、運用会社の対象と連絡窓口。 | {{D03_05}} |
| 依存サービス | DNS、NTP、RADIUS/AD/PKI、監視、プロキシ等の配置と通信。 | {{D03_06}} |
| 構成図の参照 | 概要・物理・論理・試験図のID、版、正本所在。図中IDを台帳と統一。 | {{D03_07}} |

# 4 オンプレミス設備とLAN

実装値はパラメータシートに集約し、本章には方針と選定理由を記載します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 機器選定 | 役割、型式、OS版、ライセンス、保守期限、必要機能の公式根拠。 | {{D04_01}} |
| 設置と電源 | ラック位置、消費電力、給電系統、UPS、接地、冷却、搬入条件。 | {{D04_02}} |
| ポートと配線 | 両端機器/ポート、媒体、光モジュール、速度、二重化、ラベル。 | {{D04_03}} |
| PoE設計 | 接続端末の給電要件、合計/障害時電力、余裕、電源冗長時の動作。 | {{D04_04}} |
| L2設計 | VLAN、アクセスポート/トランク、許可VLAN、STP、LAG/MLAG、ループ防止。 | {{D04_05}} |
| L3設計 | SVI、VRF、ゲートウェイ、FHRP、L3境界、DHCPリレー。 | {{D04_06}} |
| 管理接続 | 管理VRF/セグメント、踏み台、OOB、ACL、AAA、緊急接続。 | {{D04_07}} |
| 互換性 | 現行対向とのLAG/STP/速度/MTU、光規格、ベンダー間接続条件。 | {{D04_08}} |

# 5 WANとハイブリッド接続

回線やクラウド側の冗長化だけで全経路が冗長になるとは判断せず、障害点を列挙します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| WAN回線 | 回線ID、閉域/Internet、帯域、拠点引込、キャリア、納期、責任境界。 | {{D05_01}} |
| 主系と副系 | 物理経路・装置・回線・収容局の独立性、主副選択、復帰動作。 | {{D05_02}} |
| IPsec | 終端、IKE/IPsec方式、暗号提案、PFS、有効期間、DPD、NAT-T、秘密参照。 | {{D05_03}} |
| 経路制御 | static/BGP等、ASN、広告/受信prefix、filter、集約、経路数上限。 | {{D05_04}} |
| 経路優先 | オンプレ・AWS・Azureの往復経路、非対称防止、主副優先、経路リーク。 | {{D05_05}} |
| MTUとMSS | トンネルを含む有効MTU、MSS、PMTUD、断片化と測定方法。 | {{D05_06}} |
| 冗長検証 | 片回線/機器/トンネル/クラウド接続断の期待経路・収束目標。 | {{D05_07}} |
| 通信の保護 | 閉域性と暗号化を別々に要件化。採用方式の暗号化区間と未保護区間。 | {{D05_08}} |

# 6 AWSネットワーク

AWSを使用しない場合は本章を対象外とし、理由を記録します。値やサービス上限は対象リージョン・構成で確認します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 配置と管理 | アカウントの参照名、Region/AZ、運用主体、命名、タグ、権限境界。 | {{D06_01}} |
| VPCとサブネット | VPC-ID、CIDR、AZ別Subnet、用途、重複防止、予約アドレスの確認。 | {{D06_02}} |
| 拠点接続 | Site-to-Site VPN / Direct Connectの比較、終端、帯域、トンネル、冗長経路。 | {{D06_03}} |
| 中継と経路 | VGW/TGW/DXGW等の採否、attachment、route table、association/propagation、広告範囲。 | {{D06_04}} |
| 通信制御 | SG、NACL、Network Firewall等の適用点、ルール、戻り通信、ログ。 | {{D06_05}} |
| 外部と私設接続 | Internet/NAT Gateway、VPC Endpointの採否、通信方向、到達範囲、費用。 | {{D06_06}} |
| DNSと共通サービス | Route 53のResolver機能、入出方向の名前解決、Private Hosted Zone、転送ループ防止。 | {{D06_07}} |
| 運用と制約 | VPC Flow Logs、監視、構成変更履歴、サービスクォータ、回線/データ転送料と担当。 | {{D06_08}} |

参考: 公式資料一覧のAWS接続方式・AWS DNS連携。単にクラウド側が冗長でも、拠点側装置・回線を含む可用性は別途検証する。

# 7 Azureネットワーク

Azureを使用しない場合は本章を対象外とし、理由を記録します。AWSとの項目名の類似だけで設定を置き換えません。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 配置と管理 | Tenant/Subscriptionの参照名、Resource Group、Region/Zone、命名、タグ、RBAC。 | {{D07_01}} |
| VNetとSubnet | VNet-ID、address space、Subnet用途、GatewaySubnet等の専用要件と重複防止。 | {{D07_02}} |
| 拠点接続 | VPN Gateway / ExpressRouteの比較、Gateway SKU、接続、BGP、主副と暗号化要件。 | {{D07_03}} |
| 中継と経路 | Hub-Spoke / Virtual WAN等の採否、peering、gateway transit、UDR、経路伝播。 | {{D07_04}} |
| 通信制御 | NSG、Azure Firewall/NVA、ASGの適用点、往復経路、ログ、責任分界。 | {{D07_05}} |
| Private接続 | Private Endpoint、Private DNS Zone、接続元からの名前解決、public accessの扱い。 | {{D07_06}} |
| DNS連携 | Azure DNS Private Resolverの採否、inbound/outbound、転送ruleset、VNetリンク。 | {{D07_07}} |
| 運用と制約 | 診断設定、ログ保存先、Network Watcher等の監視、クォータ、費用、運用担当。 | {{D07_08}} |

参考: 公式資料一覧のAzure接続方式・Azure DNS連携。VNet peeringや経路伝播による到達範囲は構成ごとに検証する。

# 8 アドレスと通信制御

現行/目標とアドレス空間を分離して採番します。表の正本はExcelのアドレス台帳と通信制御です。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| アドレス方針 | IPv4/IPv6、address_space_id、拠点割当、集約、クラウド接続時の重複確認。 | {{D08_01}} |
| IPAMと払い出し | 固定/DHCP、予約、管理主体、変更手順、未使用と確保済みの区別。 | {{D08_02}} |
| 通信マトリクス | FLOW-ID、送信元/先、protocol、port、方向、用途、業務担当、REQ-ID。 | {{D08_03}} |
| セキュリティ境界 | zone、VRF、FW/SG/NACL/NSG等のどこで許可/拒否するか。 | {{D08_04}} |
| NAT | 変換前後、適用順、往復、除外、重複回避、移行期間限定ルールの解除。 | {{D08_05}} |
| QoS | 分類、DSCP、帯域保証/制限、輻輳点、回線側の扱い、測定条件。 | {{D08_06}} |
| 管理者と秘密情報 | 権限分離、認証方式、秘密情報管理先の参照名。実値は資料へ記載しない。 | {{D08_07}} |
| ログと例外 | 許可/拒否ログ、保存期間、通知、例外理由、承認者、期限。 | {{D08_08}} |

# 9 無線LANと認証及び名前解決

端末の802.1X認証と機器管理者のAAAを別々に設計します。クラウド移行時は依存サービスも対象に含めます。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 無線設計 | SSID、VLAN、認証方式、AP/Controller配置、電波調査、収容台数、ローミング。 | {{D09_01}} |
| 端末認証 | RADIUS、EAP、端末証明書、認証先、認可属性、guest/隔離、端末種別。 | {{D09_02}} |
| 管理者AAA | 管理者RADIUS/TACACS+/ローカル、アクセス元、認可、監査、緊急経路。 | {{D09_03}} |
| PKIと証明書 | CA、信頼チェーン、SAN、失効確認、更新、配布、時刻ずれ、期限監視。 | {{D09_04}} |
| 認証依存 | AD/ディレクトリ、DNS、NTP、RADIUSプロキシ、クラウド内外の通信。 | {{D09_05}} |
| 障害時認証 | WAN断/認証先停止時の新規・既存セッション、timeout、再試行、fallback、復旧。 | {{D09_06}} |
| DNSとNTP | 正引き/逆引き、split DNS、転送方向、TTL、NTP源、アクセス制御、移行中の参照先。 | {{D09_07}} |
| クラウド移行順 | 認証基盤・証明書・DNSをいつ移すか、旧先保持、切戻し時の整合。 | {{D09_08}} |

# 10 可用性と性能及び運用

正常時だけでなく、1系障害時と移行中の余裕も評価します。数値は要件・実測・製品根拠から決定します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 障害モデル、単一障害点、装置/回線/電源/AZ等の冗長範囲、許容停止。 | {{D10_01}} |
| 性能算定 | ピーク、同時利用、成長率、暗号化/検査時性能、障害時残存帯域。 | {{D10_02}} |
| 監視 | 対象、項目、閾値、監視元、通知先、保守抑止、主副回線の監視。 | {{D10_03}} |
| ログ | 時刻同期、転送先、保持、検索、権限、拠点とクラウドの突合。 | {{D10_04}} |
| バックアップ | Config/IaC/状態の保存、取得時点、保管、復元方法、復元試験。 | {{D10_05}} |
| 構成管理 | 変更履歴、タグ、資産台帳、OS/ライセンス更新、証明書更新。 | {{D10_06}} |
| 運用分担 | 一次切分け、クラウド/回線/機器ベンダーへの連絡、RACI、保守窓口。 | {{D10_07}} |
| 費用管理 | 初期/継続費、回線、転送、ログ、検証環境、削除漏れ監視。 | {{D10_08}} |

# 11 パターン別の追加設計

共通設計に加え、対象パターンの差分を記載します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| P01 構築前提 | 新規拠点・回線・設置・アドレス・運用引渡しの前提と依存。 | {{D11_01}} |
| P01 初期導入 | 初期アクセス、ライセンス、初期Config、開通順、初期状態への復元。 | {{D11_02}} |
| P02 新旧対応 | 旧DEV/port/PARと新DEV/port/PAR、継承/変更/廃止、変更理由。 | {{D11_03}} |
| P02 互換性 | 機能・構文・性能・光モジュール・認証・対向設定の差異。 | {{D11_04}} |
| P02 切替状態 | 並行接続時のloop/ARP/MAC/経路、管理経路、旧機器の保持期限。 | {{D11_05}} |
| P03 移行配置 | 移行システム、AWS/Azure移行先、残置業務、データ/認証依存。 | {{D11_06}} |
| P03 拠点接続 | 各拠点の主副経路、センター迂回/直結、帯域、DNS・認証の参照変更。 | {{D11_07}} |
| P03 移行中と完了 | wave分割、新旧併存、疎通、データ整合、旧センター廃止条件。 | {{D11_08}} |

# 12 下流工程への引継ぎと完了条件

内容の整合と人による承認を区別します。

| 設計項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| パラメータ引継ぎ | 機種・ホスト・クラウドリソース別に確定値、単位、根拠、状態を転記。 | {{D12_01}} |
| Config生成条件 | 型式/OS版/機能/port/根拠が確定。既存変更は取得日時付き現行Config必須。 | {{D12_02}} |
| 試験への対応 | 各must要件にTC-ID、正常・異常・障害・復旧の採否と理由。 | {{D12_03}} |
| 移行への対応 | 設計変更が必要な切替単位、依存順、切戻し条件、責任者。 | {{D12_04}} |
| 整合レビュー | 図/本文/Excel/Configで機器名、IP、VLAN、経路、認証参照先が同じか。 | {{D12_05}} |
| 未確定と例外 | 未決の影響、期限、担当、例外承認、正式化を止める条件。 | {{D12_06}} |
| 完了判定 | 参照版、レビュー記録、承認対象版、保存場所、運用引継ぎの受入条件。 | {{D12_07}} |

## 公式資料一覧

AWS接続方式  https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/network-to-amazon-vpc-connectivity-options.html

AWS DNS連携  https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html

Azure接続方式  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/networking/design-guide/hybrid-connectivity

Azure DNS連携  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/hybrid/hybrid-dns-infra

確認日 2026-10-01。対象サービスのSKU・上限・対応機能・価格は案件時点の公式資料で再確認し、参照版と確認日を残す。