情報種別：　社員限り

会社名：NTTデータカスタマサービス

情報所有者：ソリューション事業部

ネットワークインフラ担当

設計ガイドライン　　　　(詳細設計編）

- 2.0版-

株式会社NTTデータカスタマサービス

ソリューション事業部

ネットワークインフラ担当

変更履歴

| 項番 | 変更日 | 版数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012/4/1 | 1.0版 | ・新規作成 |
| 2 | 2013/1/31 | 1.1版 | ・1.2 本書の位置づけを変更 ・Network Saladの記載を削除 |
| 3 | 2013/10/24 | 2.0版 | ・ネットワーク設計ガイドライン全体での章立て見直しに伴い、変更を実施。 |

目次

1.	はじめに	8

1.1	本書の位置づけ	8

1.2	用語定義	9

2.	構成設計	10

2.1.	命名規則	10

2.1.1.	ホスト名	10

2.1.2.	回線識別ID、機器シリアルID	10

2.2.	物理設計	11

2.2.1.	ポート収容	11

2.2.2.	物理構成	11

2.3.	論理設計	11

2.3.1.	インタフェース設計	11

2.3.1.1.	Ethernetインタフェース	12

2.3.1.2.	BRI/PRIインタフェース	13

2.3.1.3.	Dialインタフェース(ISDN）	13

2.3.1.4.	Dialインタフェース（PPPoE）	13

2.3.1.5.	Tunnelインタフェース	14

2.3.1.6.	Loopbackインタフェース	14

2.3.1.7.	各インタフェース共通	15

2.3.2.	IPアドレス設計	16

2.3.2.1.	IPアドレス付与	16

2.3.3.	VLAN設計	16

2.3.3.1.	VLAN収容	16

2.3.4.	論理構成	16

2.3.4.1.	センタ構成	16

2.3.4.2.	拠点構成	16

3.	機能設計	17

3.1.	ルーティングプロトコル	17

3.1.1.	基本方針	17

3.1.2.	＜拠点/AS別＞方式/パラメータ値	17

3.1.2.1.	ルーティングネイバ・ピア	18

3.1.2.2.	ルートサマライズ	19

3.1.2.3.	ルート再配信	19

3.1.2.4.	ルートフィルタ	19

3.1.2.5.	ルート優先付け	20

3.1.2.6.	マルチルート	20

3.1.2.7.	ポリシーベースルーティング	21

3.2.	アドレス変換	21

3.2.1.	実施箇所	21

3.2.2.	設定方針/パラメータ値	21

3.3.	帯域・優先制御QoS	22

3.3.1.	実施箇所	22

3.3.2.	設定方針/パラメータ値	22

3.4.	時刻同期	23

3.4.1.	実施箇所	23

3.4.2.	設定方針/パラメータ値	23

3.5.	負荷分散	23

3.6.	SNMP	24

3.6.1.	設定方針/パラメータ値	24

3.7.	SYSLOG	25

3.7.1.	設定方針/パラメータ値	25

4.	通信ルート	26

4.1.	正常時の通信ルート	26

4.2.	故障発生時の通信ルート	27

5.	信頼性設計	29

5.1.	クラスタリング構成	29

5.1.1.	実施機器	29

5.1.2.	設定方針/パラメータ値	29

5.2.	リンク冗長化（Link Aggregation）	30

5.2.1.	実施箇所	30

5.2.2.	設定方針/パラメータ値	30

5.3.	インタフェース冗長化	30

5.3.1.	実施箇所	30

5.3.2.	設定方針/パラメータ値	31

5.4.	ゲートウェイ冗長化	31

5.4.1.	実施箇所	31

5.4.2.	設定方針/パラメータ値	31

5.5.	電源冗長化	32

5.5.1.	実施機器	32

5.5.2.	設定方針/パラメータ値	32

5.6.	ループ対策	32

5.6.1.	実施個所	32

5.6.2.	設定方針/パラメータ値	32

5.7.	災害対策	33

5.7.1.	センタ災害	33

5.7.2.	拠点災害（中継拠点やAP等を含む）	33

5.7.3.	運用センタ災害	34

5.7.4.	災害対策訓練	34

6.	安全性設計	35

6.1.	暗号化	35

6.1.1.	35

6.1.1.	実施個所	35

6.1.2.	設計方針/パラメータ値	35

6.2.	アクセス制御	36

6.2.1.	実施箇所	36

6.2.2.	設定方針/パラメータ値	36

6.3.	認証	36

6.3.1.	実施箇所	36

6.3.2.	設定方針/パラメータ値	36

6.4.	コンソール操作	37

6.4.1.	実施箇所	37

6.4.2.	設定方針/パラメータ値	37

6.5.	遠隔操作	38

6.5.1.	実施箇所	38

6.5.2.	設定方針/パラメータ値	38

6.6.	ID/Password	38

7.	拡張性設計	39

7.1.	収容拠点の拡張	39

7.1.1.	拡張時の対応	39

7.1.2.	拡張上限超過時の対応	39

7.2.	回線容量・機器処理性能の拡張	40

7.2.1.	拡張時の対応	40

7.2.2.	拡張上限超過時の対応	40

7.3.	収容ポートの拡張	40

7.3.1.	拡張時の対応	40

7.3.2.	収容制限超過時の対応	40

8.	ファシリティ設計	41

8.1.	ラベル表記・取り付け規則	41

図目次

図 4.1-1　イメージ　(物理構成図)	26

図 4.2-1　イメージ　(物理構成図)	28

表目次

表 1.1-1　NW設計構築プロセスにおけるドキュメント一覧	8

表 1.2-1　用語定義の記載例	9

はじめに

本書の位置づけ

本書の位置づけを記載すること

■内容：

本ドキュメントはシステム基盤構築プロセスのアウトプットである詳細設計書と位置づけることとし、前後の工程のインプット/アウトプットとの関連性を記載すること。

■point：

NW設計構築手順（1.0版）のプロセスに従い、以下の通りとする。

：本ドキュメントの対象範囲

表 1.1-1　NW設計構築プロセスにおけるドキュメント一覧

| プロセス | インプット | アウトプット |
| --- | --- | --- |
| システム要件定義 プロセス | ・次期ネットワーク構想 ・提案書 | ・要件定義書 ・概要設計書 ・運用設計書 |
| システム基盤設計 プロセス | ・要件定義書 ・概要設計書 ・運用設計書 | ・詳細設計書 ・パラメータシート ・コンフィグ ・運用保守資料一式※1 ・移行設計書 ・テスト計画書 |
| システム基盤構築 プロセス | ・概要設計書 ・詳細設計書 ・パラメータシート ・コンフィグ ・移行設計書 ・テスト計画書 | ・テスト手順、チェックリスト等 ・テスト結果 |
| システム受入支援・ 移行プロセス | ・移行設計書 ・パラメータシート ・コンフィグ | ・移行手順、チェックリスト等 ・移行結果 |

※1：運用フローや手順等の運用保守引継ぎに必要な資料一式

用語定義

本書で使用する用語を定義すること

■内容：

拠点名や機器名称、技術的な用語をあらかじめ定義し、本書で使用する用語を統一すること。一般的な用語は定義不要。

■point：

表 1.2-1　用語定義の記載例

| 項番 | 区分 | 用語 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1） | センタ拠点 | 地銀共同センタ | 勘定系共同HOSTを設置しているデータセンター |
| (2） | センタ拠点 | 自行センタ | ○×銀行のサーバー群を設置しているデータセンター |
| (３） | センタ拠点 | 第２アクセスポイント | 自行センタ被災時に地銀共同センタへ直接接続するためのアクセスポイント |
| (4） | 拠点 | 営業店 | ○×銀行の支店 |
| (5） | 拠点 | 店舗外ATM | ○×銀行の出張所（有人による窓口はなく、ATMのみ設置） |

構成設計

命名規則

ホスト名

ホスト名の命名規則を記載すること

ホスト名は機器制約により文字数制限があるため考慮すること

■内容：

ホスト名の命名規則を設計書へ記載すること。命名規則はホスト名から機器の役割、拠点、

システム（サブシステム含む）が特定できることが望ましい。

■point：

推奨するホスト名の記載順序は以下の通り。

(1)機器の役割　→　(2)拠点名　→　(3)システム名

例：ap1tokyo-abc

［APルータ1号機-東京AP- ABCシステム］

例：vp01shibuya.abc

［VPNルータ1号機 - 渋谷拠点 - ABCシステム］

ホスト名は機器により文字数制限があるため考慮すること。

回線識別ID、機器シリアルID

回線識別ID、機器シリアルIDを一覧へ記載すること

■内容：

回線識別IDと機器シリアルIDはあらかじめ決まっているため、命名規則の記載は不要。通信事業者や機器導入ベンダから受領した情報を一覧化すること。情報は別紙１ 回線/拠点機器一覧へ記載すること。

■Point：

回線サービスのオプション等の個別設定も併せて一覧へ記載すること。

シリアル番号は運用上管理する必要があるか否かを検討の上、一覧への記載を決定すること。

物理設計

ポート収容

導入機器単位にポート収容表を作成すること

■内容：

ポート収容方針に基づき、導入機器単位にポート収容を記載すること。ポート収容は別紙８

ポート収容表へ記載すること。

物理構成

ネットワーク構成図作成ガイドライン（物理構成図）に準拠した物理構成図を作成すること

■内容：

概要設計書の構成設計、及び本章の内容を踏まえて、ネットワーク構成図作成ガイドラインに準拠した物理構成図を作成すること。

論理設計

インタフェース設計

物理インタフェース設定と論理インタフェース設計について記載すること

■内容：

EthernetやBRI/PRIなどの物理インタフェースの設定部分とLoopbackやTunnelインタフェースなどの論理インタフェースの設計について記載すること。

Ethernetインタフェース

Ethernetインタフェースの設定値を記載すること

Speed/Duplexの設定は極力auto negotiationで統一すること

固定設定する場合は、必ず機器の両端で通信方式を合わせること

■内容：

Speed/Duplexの設定は管理表の記載ミスや設定ミスを防ぐため、auto negotiationで統一すること。但しWAN回線や外部センタ向け、管理範囲外機器との接続等でSpeed/Duplexに指定がある場合は、指定に従い該当インタフェースのみ固定設定を行うこと。

■point：

auto negotiationの場合、MDI／MDI-Xを自動判別可能であるため、LANケーブルの仕様を統一でき、工事部材の手配ミスや工事実施時の接続トラブルを予防できる。

Speed/Duplexの設定に関して、Gigabitの光インタフェースではauto negotiation機能に片芯断線を検知する機能が実装されているため、片側断線時のトラブルを回避できる。

Gigabitの光インタフェースではauto negotiationが基本だが、採用するWANサービスにおいて、固定設定しか対応できないものもあるため考慮する必要あり。

L3スイッチのEthernetインタフェースがNW機器接続用の場合は、極力ルーテッドポートを使用すること

■内容：

L3スイッチのEthernetインタフェースに関しては、故障発生時の切替り時間短縮のために原則ルーテッドポートを使用すること。

但し、将来的に接続拡張が見込まれるサーバー・端末接続セグメントや同一セグメントで複数ポートを提供する必要のある部分等に関しては、スイッチポートを使用すること。

上記で問題となるケースを記載し、説明を補足したほうが良い★

ICMPリダイレクト機能を必ず無効にすること

■内容：

本機能による通知を受けた相手先機器は、通常のルーティングよりも、リダイレクト機能により学習したゲートウェイアドレスを優先して利用するため、ゲートウェイ冗長化機能を動作させている場合、その冗長性が利用できなくなってしまう。

よって、ゲートウェイ冗長化機能を利用しているインタフェースでは、必ずICMPリダイレクト機能は無効にする必要がある。

■point：

ゲートウェイ冗長化機能を利用していない場合でも、原則としてICMPリダイレクト機能は無効にすること。

Proxy-ARP機能を必ず無効にすること

■内容：

Proxy-ARP機能が有効となっていると、想定外の通信経路となったり、サーバー・端末で誤ったデフォルトゲートウェイを設定している状態でも通信が可能となったりするため、必ず無効とすること。

■point：

デフォルト設定で有効となっている製品が多いため、必ず明示的に無効とすること。

BRI/PRIインタフェース

BRI/PRIインタフェースの設定値を記載すること

■内容：

BRI/PRIインタフェースへ回線サービス側の交換機タイプ（NTT）等の設定値を記載すること。また、PPP接続の設定値を記載すること。※PPP認証関連の設定値は安全性設計に記載。

Dialインタフェース(ISDN）

Dialインタフェース（ISDN）の適用箇所、付与ルールを記載すること

切断タイマを設定する場合は、切断時に再接続するケースや無通信となる条件を考慮すること

■内容：

ISDN 接続をする場合はDialインタフェースを使用し、Dialインタフェースの番号付与基準を記載すること。Dialインタフェースで利用するIPアドレスの利用ルールについて記載すること。

発着呼制御方式（発信専用、着信専用、発着可能）、切断タイマ、マルチリンク接続の有無（接続方式含む）、接続チャネル数制限、リダイヤルタイマー等の設定も記載すること。

■point：

切断タイマを設定する場合は以下のケースに注意すること。

・切断時に発生するSNMP-Trapによる再接続

・ダイナミックルーティング等のHelloパケット等により無通信にならない　など

ISDN接続料金をセンタ、拠点のどちらに課金するかを考慮し発着呼制御を検討すること。

マルチリンク接続とする場合は、常時2ch接続するパターンと、始めは1chで接続しトラフィック量等に応じて2ch目を接続するパターンがあるため、あらかじめ決めておくこと。

発呼方向を制限しない場合はセンタ側と拠点側から同時に発信し、2Bchを使用する可能性があるため、1call(max-call 1)に制限等の考慮が必要となる。

接続チャネル数を制限した場合、発信のタイミングによってはビジーとなる可能性があるため、センタ側と拠点側のビジーになった際のリダイヤルタイマーをずらし、2回目のダイヤルで接続可能とする。

Dialインタフェース（PPPoE）

Dialインタフェース（PPPoE）の適用箇所、付与ルールを記載すること

■内容：

フレッツ光を使用する場合はDialインタフェースを使用し、Dialインタフェースの番号付与基準を記載すること。Dialインタフェースで利用するIPアドレスの利用ルールについて記載すること。

Tunnelインタフェース

Tunnel構成、Tunnel方式について記載すること

故障時等に迂回し意図しない経路でTunnel接続されないよう考慮すること

■内容：

WAN区間にIPsecを使用する場合など、あるトラフィックを別のプロトコルでカプセル化して伝送したい場合に、Tunnelインタフェースを使用する。

以下の項目について記載すること。

＜Tunnel方式＞

各Tunnelにおける方式を記載する。(VTI、GRE over IPSec、GRE、L2TPなど）

Tunnel維持に用いるKeepaliveのタイマ値を記載する。

＜Tunnelの送信元アドレス、宛先アドレス(インタフェース）＞

各Tunnelにおける接続元と接続先を記載する。

＜Tunnel番号＞

Tunnel番号の付与方針を記載する。

■point：

Tunnelインタフェースの送信元アドレス、宛先アドレス（インタフェース）は、切替動作を考慮して設計すること。ダイナミックルーティングを使用している場合は、回線故障時に迂回してTunnel接続が維持されることがあるため、Tunnelの切断条件を考慮してTunnel構成を設計する。

データセンター移行等の要件で異なるサイト間で同一のセグメントを利用する場合は、L2TPを利用し実現できるか否かを検討すること。

Loopbackインタフェース

インタフェース番号のルールを記載すること

■内容：

OSPFのルータID、SNMP Trapの送信元、Syslogの送信元の送信元、Radiusパケットの送信元等の送信元を指定したい場合に、監視及び管理用のインタフェースとしてLoopbackインタフェースを使用すること。インタフェース番号のルールを記載すること。

各インタフェース共通

インタフェースにdescriptionを記載すること

■内容：

運用保守の管理性向上のために各インタフェースにdescriptionを記載すること。また、descriptionのルールを記載すること。

■point：

対向機器のホスト名（もしくは業務名、セグメント名）のみの記載が望ましい。対向機器のインタフェース番号や回線速度などは管理が煩雑となる上に誤記が発生しやすくなるため記載しないこと。descriptionの記載ルール（大文字、小文字で書く等）を細かく決めておくこと。

CDP/LLDPの使用有無、適用箇所を記載すること

■内容：

隣接機器のネットワーク機器及び接続インタフェースを検出可能とするCDP（Cisco Discovery Protocol）/LLDP（Link Layer Discovery Protocol）は保守・運用する上で有用な情報を取得できるため、外部接続部分を除いて有効化すること。

また、使用しない場合も含め、使用の有無を設計書に記載すること。

■point：

CDP/LLDPはレイヤ2プロトコルのため、ルーティングされない。また、IPsecを対向機器と使用する場合には利用できない。IPアドレス等の機器情報が取得可能なため、外部接続部分で利用する場合はセキュリティについて考慮すること。

途中経路でフラグメントが発生しないようMTU(MRU）/MSSを調整すること

■内容：

WAN区間は回線サービスによりMTU（Maximum Transmission Unit）サイズが異なるため、

MTUおよびMSS（Maximum Segment Size）の調整を行う必要がある。特にWAN区間で暗

号化やトンネリングを実施している場合は、通信経路上でフラグメントが発生しないようサイズ

の確認を行うこと。

また、MRU（Maximum Receive Unit）の考慮が必要になる場合もあるので回線の仕様を確認すること。

■point：

MTU/MSSの算出に当たっては、通信中に異なる回線サービスへ切替る可能性があるため（故障で切り替えが発生したとき等）、経路上の最小のMTUサイズをベースに計算を行う。MTU/MSSの設定に当たっては、通信の経路と適用するポイント（MTUはWAN側のインタフェース、MSSはLAN側のインタフェース）を考慮すること。

ネットワーク機器側でMSSチューニングも困難な場合はPath MTU DiscoveryによるICMP通知（type 3 code 4）を透過できるよう途中経路を確認する必要がある。

※各回線のサービス特有の仕様等については通信キャリアの技術参考資料を参照すること。

IPアドレス設計

IPアドレス付与

セグメント一覧とIPアドレス付与一覧を作成すること

■内容：

割当て可能なアドレス空間の範囲でセグメント管理表を作成すること。また、導入する機器単位に付与するIPアドレスを一覧化すること。別紙９ IPアドレス管理表へ記載すること。

■point：

リモート保守等で保守用機器を導入する場合は、その機器への割り振りも行うこと。

VLAN設計

VLAN収容

各ポートのVLAN収容をポート収容表に記載すること

■内容：

スイッチの各インタフェースについて、VLAN収容を別紙８ ポート収容表へ記載すること。

論理構成

センタ構成

ネットワーク構成図作成ガイドラインに準拠した構成図を作成すること

■内容：

概要設計書の構成設計、及び本章の内容を踏まえて、ネットワーク構成図作成ガイドラインに準拠した論理構成図を作成すること。

拠点構成

ネットワーク構成図作成ガイドラインに準拠した構成図を作成すること

機能設計

ルーティングプロトコル

ルーティング設計を検討する際の検討順序を以下に記載する。

- 各論理セグメントで使用するルーティングプロトコルの検討　(概要設計)

- AS区分の検討　(概要設計)

- 各ASにおける詳細なパラメータの検討　(詳細設計)

基本方針

詳細レベルで使用するルーティング方式を記載すること

■内容：

各論理セグメントにおいて使用するルーティング方式を記載すること。スタティックルーティング、ダイナミックルーティングのどちらを使用するかを記載し、ダイナミックルーティングの場合は、ルーティングプロトコルの種類も記載すること。

論理構成図に図示、または、論理セグメント名称毎に表等で記載することが望ましい。

記載方法は別紙１０ ルーティング構成図を参考にすること。

＜拠点/AS別＞方式/パラメータ値

ルーティングAS毎に詳細な方式、パラメータ値の記載をすること

これ以降については、ルーティングAS毎、または、拠点毎に章を分け、下記のガイドラインに従って、詳細な方式・パラメータ値等の記載をする。

ルーティングネイバ・ピア

ルーティング交換を行う隣接機器を記載すること

ルーティング交換を制限する場合は対象機器と制限方式を記載すること

■内容：

ダイナミックルーティングを用いる場合に、相互にルーティング交換を行う必要がある機器を、各セグメント毎に検討すること。同一セグメント内で、明確にルーティング交換が不要な組み合せがある場合は、ルーティング交換内容を表すマトリックス表と、ルーティング交換を制限する方法を記載すること。

■point：

制限方法として、パケットフィルタリングによる方法などがある。

ルーティングプロトコル固有のパラメータ値を記載すること

デフォルトのパラメータ値を変更する場合は極力AS内で統一すること

■内容：

採用したルーティングプロトコルのデフォルトのタイマ値で切替り時間が要件を満たせない場合は、パラメータチューニングを行い、要件充足可否を検討すること。変更が必要な場合は、変更対象機器とパラメータ値を表形式などで漏れなく明記すること。

デフォルトのパラメータ値の変更は、AS内全体で統一する必要がある場合が多いため、変更の適用漏れがないかどうか十分確認すること。また、チューニングを行う場合は、機器の負荷が上昇することが多いため、あらかじめ、影響を調査すること。

■point：

切替り時間のチューニングに用いる主なパラメータとしては以下のものがある。

  - Hello間隔

  - deadタイマ

  - K値　等

ICMPポーリング＋フローティングスタティック方式を採用する場合は、ポーリング箇所とポーリング間隔を記載すること

■内容：

ICMPポーリング＋フローティングスタティック方式で冗長性を確保する場合、そのポーリング箇所とポーリング間隔を検討し切替り時間の要件充足可否を検討すること。

ダイナミックルーティングと組み合わせて利用する場合は、故障ポイント毎に意図した通りにポーリング箇所のUP/DOWNを判別できるか否かを必ず検討すること。

ルートサマライズ

ルートサマリを行う場合はサマリ対象ルート、サマリ後マスク長と、サマリ実施機器を記載すること

サマリルートのみを受け取る機器では、個別ルート上で発生する故障は検知できないため、故障時の迂回動作が問題ないこと確認すること

サマリ実施機器にはNullルートが生成されるため、その影響を確認すること

■内容：

サマライズを行う対象セグメント、サマライズ後のネットマスク長、及び、サマライズ実施箇所を記載すること。

■point：

サマリルートのみを受け取る機器では、サマリする前の個別ルート上で発生した故障を検知できない。そのため、故障発生時の迂回動作に問題が生じる場合がある。

上記説明を図解で補足した方が良い★

サマリルート実施機器にはNullルートが自動生成されるケースがある。生成したNullルートが悪影響を及ぼさないか確認が必要。

ルート再配信

ルート再配信の実施機器、再配信する対象ルート、再配信時のメトリック値を記載すること

異なるAS間でルート再配信を行う場合は、ルーティングループの発生有無について必ず検討すること

Staticルートをダイナミックルーティングへ再配信する場合、故障復旧時に想定外の通信断が発生する場合があるため、考慮しておくこと

■内容：

ルート再配信を実施する境界機器を特定し、再配信する対象ルートと再配信する際に付加するメトリック値を記載すること。

同一ルートを、異なるAS間で受信し合う場合、意図せずにルートが残り続けることがないよう、ルートフィルタまたはルートの重み付けを行うこと。

■point：

メトリック値以外のパラメータ値によって、本来優先されるべきルートが優先されずにルーティングループが発生するケースがある。メトリック値以外にディスタンス値（内部ルートと外部ルート）やフォワードアドレス（OSPFのみ）等の値についても十分考慮しルート設計すること。

Staticルートをダイナミックルーティングへ再配信する場合、故障復旧時に想定外の通信断が発生するケースがある。StaticルートはNexthop先のリンクアップと同時に有効となるが、その先の経路収束が完了しておらず、故障復旧時に通信断となる。Nexthop先の対向機器がリブートした場合など注意が必要。

上記説明を図解で補足した方が良い★

ルートフィルタ

ルートの制限を実施する場合は、その実施機器、制限方式と、制限するルートの内容を記載すること

■内容：

ルートフィルタを実施する場合は、実施機器、制御方式(in out)、制御するルートの内容を漏れなく記載すること。

ルート優先付け

ルート優先付けを行う場合、その実施機器、制御方式、パラメータ値を記載すること。

メトリック値によるルートの優先順位付けを行う場合、メトリック値を決めるためのパラメータ値を記載すること

■内容：

ルート優先付を行う実施機器、制御方式、パラメータ値を記載すること。

メトリック値による制御を行う場合、メトリック値の順位を決めるために、どのパラメータを採用するか、利用するルーティングプロトコルに応じて検討すること。

採用するパラメータは、極力、ネットワーク全体で統一されていることが望ましい。

ネイバ関係にある全ての対向ルータについて、順位付けを行い、漏れが無いように確認を行うこと。

■point：

メトリック値による優先付けをする際のパラメータは、代表的なものとして以下がある。

  - 帯域幅

  - 遅延

  - コスト

メトリック値の重み付けに使えるパラメータは、採用するルーティングプロトコルによって異なるため、注意すること。

バランシング

バランシングを実施する場合は、その実施機器、制御方式、パラメータ値を記載すること。

バランシングを採用する場合はどの単位でバランスさせるか記載すること

■内容：

バランシングを実施する場合は、その実施機器、制御方式、パラメータ値を記載すること。また、バランシングをどの単位で実施するか業務フロー毎に負荷分散等の要件により、宛先に対して複数のゲートウェイを見せる場合、どの単位で通信を分散させるか検討し、記載すること。

■point：

大別するとバランシングを実施する単位は以下の通りとなる。

  - パケット単位

  - 通信フロー単位

  - 宛先IPアドレス単位

機器により、実施可能なレベルが異なるため、対応可否も併せて確認すること。

ポリシーベースルーティング

ポリシーベースルーティングを実施する機器とルートの振り分け先を記載すること

ポリシーベースルーティングを実施する際の振り分けポリシーを記載すること

■内容：

ルートの振り分けを行う機器と、通信を振り分ける先の機器を決定し、論理構成図に図示するなどで、記載すること。また、ポリシーベースルーティングを行う対象通信をどのように特定するか、そのルールを記載すること。

■point：

通信を特定する方法としては、送信元/送信先ポート番号やToS値などがある。

アドレス変換

実施箇所

個別構成の中でアドレス変換実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、アドレス変換の実施機器を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

アドレス変換機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

アドレス変換機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。また、別紙１１ NAT対応表へ情報をまとめて記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良いが、NAT対応表については、運用フェーズで変更になる可能性が高いため、別紙で作成することが望ましい。

帯域・優先制御QoS

実施箇所

個別構成の中でQoSの実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、QoSの実施機器を構成図上、もしくは表で明記すること。

個別構成の中で各業務通信を識別し識別子を付与する箇所を記載すること

■内容：

物理構成図（拠点単位）の中で、QoSの実施箇所を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

QoS機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

QoS機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで内容を記載すること。

時刻同期

実施箇所

個別構成の中で時刻同期対象機器を記載すること

個別構成の中でマスタ時刻の取得先を記載すること

■内容：

時刻同期対象の機器を全て記載し、マスタ時刻の取得先も記載すること。物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、時刻同期の実施機器を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

時刻同期機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

時刻同期機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

SNMP

設定方針/パラメータ値

SNMP機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

送出するイベント通信種別は、運用管理性向上のために、最低限必要な内容に限定すること

機器仕様によりSNMPのインタフェースのMIB値が再起動を実施すること変更される場合があるため注意が必要

■内容：

SNMP機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

最低限記載すべき内容は以下の通り。

- SNMP バージョン

  - SNMPマネージャ、SNMPエージェント共に一致させること。

- community名

  - SNMPマネージャ、SNMPエージェント共に一致させること。

  - Read Only、もしくは、Read Writeを設定すること。書き込み要件がなければRead Only

とすること。

- イベント通信先の宛先IPアドレス(SNMPマネージャIPアドレス）

- 送出するイベント通知種別

■point：

送出イベント通信はSNMP（UDP）で送信されるため、途中でパケットが欠落しても再送はない。SNMPバージョン2では再送機能を実装しているが、運用管理性を考慮し採用可否を検討すること。

送出するイベント通信種別は、運用管理性向上のために、最低限必要な内容に限定することが望ましい。推奨するイベント種別は下記の通り。

- リンク状態変化通知（linkup/down等）

- 冗長化機能の切替り通知(電源冗長、クラスタリング、ゲートウェイ冗長等）

- 機器単体の状態変化(FAN故障、電源ユニット故障、温度上昇、起動等）

- 設定した閾値超過通知（CPU利用率やブロードキャスト流量等）

機器仕様によりSNMPのインタフェースのMIB値が再起動を実施すること変更される場合があるため注意が必要。特にTunnel等の論理インタフェースは変更される場合が多いため、固定化する設定が明示的に必要。

SYSLOG

設定方針/パラメータ値

SYSLOG機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

SYSLOG機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

最低限記載すべき内容は以下の通り。

- タイムスタンプの有効化

  - NTPで同期した時刻と合わせること。

- ログ出力レベル

  - 発生するログを分類し、レベルをあらかじめ設定しておく。

- 内部ログの蓄積容量

  - 搭載するメモリサイズを考慮して決定する。

  - 運用管理性を考慮し、NW機器上で表示するログサイズを決めること。

■point：

SYSLOG通知・転送機能を利用する場合は、通知・転送先サーバーのIPアドレスを記載すること。

通信ルート

正常時の通信ルート

全ての業務通信と監視ポイントに対する正常時の通信ルートを記載すること

■内容：

正常時における全ての業務通信と監視ポイントに対する通信ルートを全体構成図や物理構成図、表上に明記すること。別紙としても構わない。

また、それがお客様要件を満たしているかどうか確認すること。

■point：

上り、下りのルートが異なる場合は、必ず、それぞれ分けて明確に記載すること。複数経路を使用する場合は、必ず、全ての経路を漏れなく記載すること。前章で記載した負荷分散の仕様も付記すると望ましい。また、監視ルートは可能な限り、業務通信と同じ経路通るように設計することが望ましい。

通信経路については、収容する業務システム単位に記載することが望ましいが、通信パターン毎に分類できる場合は集約して記載しても構わない。

整理した情報については、別紙１２ 通信要件一覧にまとめること。

図 4.1-1　イメージ　(物理構成図)

故障発生時の通信ルート

全ての故障ポイントにおいて、業務通信と監視ポイントに対する通信ルートを記載すること

全ての故障ポイントにおいて、切替り/切戻りトリガ、影響拠点、冗長化を担保するプロトコル、機能、ハードウェア、切替り/切戻り時間を記載すること

全ての故障ポイントにおいて、可能な限り、切り分けに必要な通信経路を確保すること

■内容：

全ての故障ポイントや故障トリガを洗い出し、業務通信と監視ポイントに対する通信ルートを全体構成図や物理構成図、表上に明記すること。別紙としても構わない。

また、通信経路が正常時と変わる場合、その影響を受ける拠点と、冗長化を担保しているプロトコル、機能、ハードウェア、及び切替り時間、切戻り時間を明記すること。通信経路及び切替り/切戻り時間がお客様要件を満たしているかどうかも、確認すること。

テスト計画編の別紙02_システム基盤テスト異常ケース一覧表をベースに整理すること。

■point：

上り、下りのルートが異なる場合は、必ずそれぞれ分けて明確に記載すること。

複数経路を使用する場合は、必ず、全ての経路を漏れなく記載すること。前章で記載した負荷分散の仕様も付記すると望ましい。

切戻りがユーザ側でほとんど検知しないレベル(1～2パケットのロス)の場合は瞬断とし、その際の切戻り時間は1秒未満と定義する。

監視対象の通信の状況(意図したバックアップ経路で問題なく利用できていること、切戻りタイミング、等）を漏れなく把握するため、可能な限り、監視対象である業務通信と同じ経路を監視用通信が通るようにすること。

なお、必ずしも、全ての故障ポイントで監視通信経路の冗長性を担保する必要はないが、可能な限り、切り分け実施に必要な、別の通信経路を確保しておくこと。

図 4.2-1　イメージ　(物理構成図)

信頼性設計

クラスタリング構成

本章では複数のネットワーク機器を1台の機器として扱える機能について記載すること。

＜参考：複数のネットワーク機器を1台の機器として扱える機能＞

- スイッチスタック

- VSS（Virtual Switching Supervisor）

- vPC（Virtual Port Channel）

- バーチャルシャーシ　等

実施機器

個別構成の中でクラスタリングの対象機器を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、クラスタリングの実施機器を構成図上、もしくは表で明記すること。表形式とする場合は、機種、機器名称、ホスト名、設置場所等の項目で整理することが望ましい。

設定方針/パラメータ値

機器のパラメータ設定方針やパラメータ値を記載すること

■内容：

クラスタリング機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

リンク冗長化（Link Aggregation）

実施箇所

個別構成の中でリンク冗長化（Link Aggregation）を使用する箇所を記載すること

耐障害性を向上させるために筐体やPKGを分けてLAG構成を検討すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、リンク冗長化の実施機器、インタフェースを構成図上、もしくは表で明記すること。

■point：

耐障害性を向上させるために筐体やPKGを分けてLAG構成を検討し、その検討結果をポート収容設計へ連携すること。

設定方針/パラメータ値

機器のパラメータ設定方針やパラメータ値を記載すること

■内容：

リンク冗長化（LinkAggregation）機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

インタフェース冗長化

本章ではインタフェースの冗長化機能について記載すること。

＜参考：インタフェースの冗長化機能＞

- Backup Interface

- Flex Link 等

実施箇所

個別構成の中でインタフェース冗長化を使用する箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、インタフェース冗長化の実施機器、インタフェースを構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

機器のパラメータ設定方針やパラメータ値を記載すること

■内容：

インタフェース冗長化機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

ゲートウェイ冗長化

本章ではゲートウェイ冗長化機能について記載すること。

参考：ゲートウェイ冗長化機能

- Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）※標準

- Hot Standby Router Protocol（HSRP）※Cisco社独自 等

実施箇所

個別構成の中でゲートウェイ冗長化を使用する箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、ゲートウェイ冗長化の実施機器、インタフェースを構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

機器のパラメータ設定方針やパラメータ値を記載すること

■内容：

ゲートウェイ冗長化機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

電源冗長化

実施機器

個別構成の中で電源冗長化の対象機器を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、電源冗長の実施機器を構成図上、もしくは表で明記すること。表形式とする場合は、機種、機器名称、ホスト名、設置場所等の項目で整理することが望ましい。

設定方針/パラメータ値

機器のパラメータ設定方針やパラメータ値を記載すること

■内容：

電源冗長化機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

ループ対策

実施個所

個別構成の中でループ対策機能の実施個所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、ループ対策の実施機器、インタフェースを構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

機器のパラメータ設定方針やパラメータ値を記載すること

■内容：

ループ対策機能に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

※方式にてパラメータ値を記載している場合は本項を割愛しても良い。

災害対策

センタ災害

センタ被災時の詳細な切替手順を記載すること

■内容：

センタ被災時のバックアップセンタへの詳細な切替手順を記載すること。迂回対象となるセンタが複数ある場合は、センタ毎にまとめること。

切替時の通信経路を記載すること

切替作業がリモート操作の場合は、リモート作業不可時の代替策を検討しておくこと

■内容：

バックアップセンタへ切替を行った際の通信経路を記載すること。

通信ルートについては、4章通信ルートを参照させる形で整理するのが望ましい。

■point：

手動による切替作業がリモート操作の場合は、キャリア網の故障影響によりリモート操作不可も考慮し代替手段を検討すること。

拠点災害（中継拠点やAP等を含む）

拠点被災時の詳細な切替手順を記載すること

■内容：

拠点が被災した際のバックアップ拠点への詳細な切替手順を記載すること。迂回対象となる拠点が複数ある場合は、センタ毎にまとめること。

切替時の通信経路を記載すること

切替作業がリモート操作の場合は、リモート作業不可時の代替策を検討しておくこと

■内容：

バックアップ拠点へ切替を行った際の通信経路を記載すること。

通信ルートについては、4章通信ルートを参照させる形で整理するのが望ましい。

■point：

手動による切替作業がリモート操作の場合は、キャリア網の故障影響によりリモート操作不可も考慮し代替手段を検討すること。

運用センタ災害

運用センタ被災時の詳細な切替手順を記載すること

■内容：

運用センタが被災した際のバックアップセンタへの詳細な切替手順を記載すること。迂回対象となる拠点が複数ある場合は、センタ毎にまとめること。

切替時の通信経路を記載すること

切替作業がリモート操作の場合は、リモート作業不可時の代替策を検討しておくこと

■内容：

バックアップセンタへ切替を行った際の通信経路を記載すること。

■point：

手動による切替作業がリモート操作の場合は、キャリア網の故障影響によりリモート操作不可も考慮し代替手段を検討すること。

通信ルートについては、4章通信ルートを参照させる形で整理するのが望ましい。

災害対策訓練

災害対策訓練時の詳細な切替手順を記載すること

■内容：

実際の災害発生時のネットワーク切替と、訓練のためのネットワーク切替で、切替方法が異なる場合は、その切替方法を詳細に記載すること。

切替時の通信経路を記載すること

■内容：

実際の災害発生時のネットワーク切替と、訓練のためのネットワーク切替で、通信経路が異なる場合は、その通信経路を記載すること。

通信ルートについては、4章通信ルートを参照させる形で整理するのが望ましい。

安全性設計

暗号化

実施個所

個別構成の中で暗号化の実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、暗号化の実施箇所を構成図上、もしくは表で明記すること。

設計方針/パラメータ値

暗号化機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

優先制御を実施している場合はAnti-Replay機能を無効化すること

ルーティング方式に応じてIKEキープアライブ方式を検討すること

■内容：

暗号化機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

■point：

IPsec実装時に詳細設計で検討すべき主なパラメータは以下の通りとなる。

＜Anti-Replay機能＞

Anti-Replay機能とはIPsecでカプセル化されたパケットのシーケンス番号を監視し、重複して受け取ったパケットを廃棄することにより、リプレイ攻撃からの防御を行う機能である。そのため、優先制御を行っている場合にはパケットの順番が入れ替わる可能性があるため、本機能を停止させる必要がある。

＜IKEキープアライブ＞

一定間隔で確認を行うPeriodic方式と通信開始時のみ確認するOndemand方式がある。ダイナミックルーティングを暗号化区間で使用している場合はOndemand方式、静的ルーティングを行ってる場合にはPeriodic方式を採用すること。

＜IPsecアイドルタイム＞

ISDNを採用している場合、無通信時のIPsecによる不要なISDN発呼動作を抑止するため、Ipsec　SAのライフタイムをISDNのアイドルタイムより短く設定する必要がある。

＜キーの定期的な再生成の有無＞

SAの自動管理を推奨とする。また、手動管理とした場合はAnti-Replay機能は使用できないため注意が必要となる。

アクセス制御

実施箇所

個別構成の中でアクセス制御の実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、アクセス制御の実施箇所を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

アクセス制御機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

アクセス制御機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。また、アクセス制御を適用するポリシー、対象機器、対象セグメント、方向、プロトコル（サービス）を別紙13  アクセス制御一覧を用いて内容を整理すること。

認証

実施箇所

個別構成の中で認証の実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、認証の実施箇所を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

認証機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

認証機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

別紙14  認証情報管理表を用いて内容を整理することが望ましい。

■point：

認証に関するパラメータ事項は機密事項となるため、一般的な設計資料（納品資料）とは別で管理を行うことが望ましい。

コンソール操作

実施箇所

個別構成の中でコンソール操作の実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、コンソール操作の実施箇所を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

コンソール操作機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

コンソール操作機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

最低限記載すべき内容は以下の通り。

- ユーザ名と権限

- パスワード

遠隔操作

実施箇所

個別構成の中で遠隔操作の実施箇所を記載すること

■内容：

物理構成図(拠点単位)もしくは論理構成図(拠点単位)の中で、遠隔操作の実施箇所を構成図上、もしくは表で明記すること。

設定方針/パラメータ値

遠隔操作機能に係るパラメータ設定方針とパラメータ値を記載すること

■内容：

遠隔操作機能実装に係るパラメータ方針やパラメータ値を作成できるレベルで記載すること。

■point：

最低限記載すべき内容は以下の通り。

- ユーザ名と権限

- パスワード

- セッション数の上限

SSHを採用する場合は以下の内容を記載すること。

- ユーザ認証（パスワード認証、または公開鍵認証）

- ドメイン名

- RSA暗号鍵

- SSHバージョン

- SSH接続を許可する設定

ID/Password

ID／Passwordの一覧を作成すること

■内容：

システムで使用するID/Passwordの一覧を作成すること。作成したドキュメントについては、

別紙での管理として管理方法に留意すること。

拡張性設計

収容拠点の拡張

拡張時の対応

拡張時の具体的な作業手順ついて拡張箇所毎に記載すること

収容拠点拡張時の具体的な作業手順について記載すること

収容業務拡張時の具体的な作業手順について記載すること

お客様機器拡張時の具体的な作業手順について記載すること

■内容：

概要設計書で確認した作業内容や作業順序を踏まえ、具体的な作業手順を記載すること。

収容拠点の拡張、収容業務の拡張、お客様機器の拡張については最低限記載すること。

拡張上限超過時の対応

拡張上限超過時の具体的な作業手順について拡張箇所毎に記載すること

収容拠点の拡張上限超過時の具体的な作業手順について記載すること

収容業務拡の拡張上限超過時の具体的な作業手順について記載すること

お客様機器の拡張上限超過時の具体的な作業手順について記載すること

■内容：

概要設計書で確認した拡張上限超過時の作業内容を踏まえ、具体的な作業手順を記載すること。

収容拠点の拡張、収容業務の拡張、お客様機器の拡張については最低限記載すること。

回線容量・機器処理性能の拡張

拡張時の対応

拡張時の具体的な作業手順を記載すること

■内容：

概要設計書で確認した回線容量・機器処理性能拡張時の具体的な作業手順を踏まえ、具体的な作業手順を記載すること。

拡張上限超過時の対応

拡張上限超過時の具体的な作業手順を記載すること

■内容：

概要設計書で確認した拡張上限超過時に必要となる対応内容を踏まえ、具体的な作業手順を記載すること。

収容ポートの拡張

拡張時の対応

収容ポート拡張時の具体的な作業手順を記載すること

■内容：

機器毎に概要設計書で確認した拡張時の対応を踏まえ、具体的な作業手順を記載すること。

収容制限超過時の対応

収容ポート拡張上限超過時の具体的な作業手順を記載すること

■内容：

機器毎に概要設計書で確認した拡張上限超過時に必要となる対応を踏まえ、具体的な作業手順を記載すること。

ファシリティ設計

ラベル表記・取り付け規則

工事仕様書を別途作成する場合は本章の記載は不要

ケーブルタグの表記規則や取付け基準を記載すること

■内容：

電源ケーブルを含む全ケーブルに取り付けることを基本とする。タグにはシステム名、拠点名、機種名、ポート番号、ホスト名、ケーブル種類・長さ、自局（赤字）/他局（黒字）を記載すること。

機器を識別するためのラベル表記規則や取付け箇所を記載すること

■内容：

機器本体へテプラ等を用いて機器を識別するためのラベルを取り付けること。またラベルには、システム名、拠点名、機種名、ホスト名を記載すること。

■Point：

ラベルはラック正面からみた機器の前面に取付け、機器の上面や底面、裏面などラック構成により目視不可となる場所へは取り付けを行わないこと。